山东立志高速公路材料有限公司

重污染天气应急响应减排操作方案

编制单位：山东立志高速公路材料有限公司安环科

实施日期：   2022年  11月  15日

目  录

一、企业基本情况	3

二、组织机构	6

三、预警发布与解除	6

四、应急响应措施	8

五、制度保障	12

# 一、企业基本情况

山东立志高速公路材料有限公司是一家有限责任公司，位于山东省济南市钢城区艾山街道办事处陈家庄社区，（中心维度：36°5′10.82″） ，占地 23879亩/㎡，于2017年9月投产 。

主要生产高速公路材料及年产能 10万吨 ，属于 金属表面处理及热处理加工行业、 主要工艺：热浸锌  ，设备规格型号及数量具体见下表。

表1：生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌成套设备 | -- | 套 | 3 | 二用一备 |
| 2 | 行车 | -- | 台 | 25 |  |
| 3 | 布袋除尘器 | -- | 台 | 3 |  |
| 4 | 酸雾回收塔 | -- | 台 | 2 |  |
| 5 | 污水处理成套设备 | -- | 套 | 1 |  |
| 6 | 电气焊 | -- | 台 | 2 |  |
| 7 | 打包器 | -- | 台 | 2 |  |
| 8 | 酸洗成套设备 | -- | 套 | 2 |  |

说明：为安全生产等需要采取几用几备的设备，需在“备注”列标明。

带钢、锌和天然气和来源， 主要原辅材料用量以及废气排放源（无组织、有组织）表如下。

图1.生产工艺流程及产排污环节

表2原辅材料用量及来源

| 名称 | 单位 | 年耗 | 供货来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 带钢 | 吨/年 | 28000 | 外购 |
| 锌锭 | 吨/年 | 1600 | 外购 |
| 焊条 | 吨/年 | 200 | 外购 |
| 电 | 千瓦时 | 890876 | 外购 |
| 天然气 | 立方米 | 653212 | 昆仑燃气 |
| 水 | 立方米 | 140000 | 艾山街道 |
| 编织袋 | 吨/年 | 10 | 外购 |

表:3 废气排放来源及特征

| 序号 | 来源 | 主要污染物 | 排放位置 | 影响程度 | 污染特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗车间1 | 氯化氢 | 酸雾塔排气口 | 小 |  |
| 2 | 热浸锌锅1 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 天然气排气口 | 小 |  |
| 3 | 热镀锌烟气 | 锌、氨气、颗粒物 | 布袋除尘器排气口 | 小 |  |
| 4 | 酸洗车间2 | 氯化氢 | 酸雾塔排气口 | 小 |  |
| 5 | 热浸锌锅2 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 天然气排气口 | 小 |  |

表4 无组织排放量计算结果

| 产生环节 | 污染物 | 排放量（Kg/h） | 排放量（t/a） | 排放参数 面源长*宽*高，H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热镀锌 | 颗粒物 | 0.35 | 2.51 | 120*16*12 |
|  | 氨气 | 0.018 | 0.126 |  |
|  | 锌 | 0.045 | 0.326 |  |
| 助镀液再生 | 氨气 | 0.002 | 0.0006 | 8*4*12 |
| 酸洗 | 氯化氢 | 0.065 | 0.47 | 120*16*12 |
| 合计 | 烟尘2.51t/a，氨气0.1266t/a，锌0.326t/a |  |  |  |

表5 有组织排放计算结果

| 序号 | 污染源名称 | 废气量 （立方米／小时） | 污染物 | 排气温度（℃） | 排气筒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度（m） | 出口直径（m） | 排放量（kg／h） |
| 1 | 镀锌废气 (DA002) | 4000 | 颗粒物 | 69-87 | 25 | 1.8（内径） | 6.1*10-5 |
|  |  |  | SO2 |  |  |  | / |
|  |  |  | NOX |  |  |  | 2.5*10-4 |
| 2 | 锌烟排气筒 (DA003) | 40000 | 颗粒物 | 27-30 | 35 | 0.8（内径） | 3.9*10-5 |
|  |  |  | 氨气 |  |  |  | 4.59*10-5 |
|  |  |  | 锌 |  |  |  | / |
| 3 | 盐酸酸雾排气筒 （DA001） | 20000 | HCL | 16 | 20 | 0.8（内径） | 1.47*10-4 |
| 4 | 盐酸酸雾排气筒 （DA005） | 20000 | HCL | 16 | 20 | 0.8（内径） | 1.77*10-4 |
| 5 | 镀锌废气 （DA004） | 4000 | 颗粒物 | 69-87 | 25 | 1.8（内径） | 5.8*10-5 |
|  |  |  | SO2 |  |  |  | / |
|  |  |  | NOX |  |  |  | 2.43*10-4 |

# 二、组织机构

为保障应急减排方案的实施，成立山东立志高速公路材料有限公司重污染天气应对领导小组，领导小组成员任务分工如下表。

表6.重污染天气应对工作组成员任务分工表

| 职务 | 姓名 | 电话 | 行政职务 | 重污染应对职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 吴会艺 | 19863456716 | 安环科主任 | 全面负责 |
| 副组长 | 李鑫 | 15550388897 | 安环科组员 | 分管环保设备 |
| 组员 | 李大伟 | 18963421800 | 车间副主任 | 分管车间运营 |
| 组员 | 李法功 | 18663436060 | 销售部经理 | 分管公司减排 |
| 组员 | 魏传杰 | 15763418883 | 销售部经理 | 其他事项 |

备注：职务特指在重污染天气应对领导小组中的职务。

# 预警发布与解除

# （一）预警发布

企业预警接收员收到政府发布预警响应通知，提交至应急组组长，由组长发布应急响应命令，由副组长组织落实企业具体应急响应工作；信息记录员完整记录企业应急响应级别、响应时间、生产线／工序响应措施等信息，留档备查。

根据政府部门发布预警响应通知中预警启动时间和响应级别落实“一厂一策”措施，合理安排企业生产任务，落实企业应急减排目标。

提交预警命令

组长：吴会艺

（发布应急响应命令）

信息接收员：魏传杰

（发布应急响应命令）

副组长：李鑫

（发布应急响应命令）

措施执行员

（李大伟）

措施执行员

（李法功）

记录员

魏传杰

图例

响应措施

执行路径

执行情况

反馈路径

图2.重污染应对工作组组织机构

## （二）预警级别调整

根据政府部门发布预警级别调整通知，企业按照预警启动流程发布预警调整信息，调整企业响应该级别应急减排措施。

## （三）预警解除

政府部门发布预警解除通知，企业按照预警启动程序发布预警解除信息，恢复生产。

# 四、应急响应措施

重污染预警期间，政府管理部门发布黄色预警，执行Ⅲ级应急响应措施；政府管理部门发布橙色预警，执行Ⅱ级应急响应措施；政府管理部门发布红色预警，执行Ⅰ级应急响应措施。

在线监测数据和视频控系统作为应急减排措施落实的重要参考依据。

## （一）季节性生产调控方案（实施季节性生产调控的企业填）

表6 季节性生产调控方案

| 企业类型 |  | 金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料类型 |  | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 季节性生产调控时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序 | 设备 | 型号 | 数量 | 单位 | 减排措施 | 季节性生产调控期间能源消费量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 天然气 | 单位 | 电力 | 单位 |
|  |  |  |  |  |  |  | m3/天 |  | KW·h/天 |

## （二）重点时段减排方案

1、黄色预警期间，落实Ⅲ级应急响应措施，具体措施如下表。

表7.1重点时段应急响应措施

| 重污染天气Ⅲ级应急相应措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  | 金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |  |
| 燃料类型： |  |  |  |  | 电力、天然气 |  |  |  |  |
| 工序 |  | 设备 | 型号 | 数量 | 单位 | 减排措施 | 应急响应期间能源消费量 |  | 联系人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电力 | 单位 |  |
| 2条高速公路材料生产线助镀 | 酸洗、水洗、助镀、热浸锌、人工修整 | 酸洗房、镀锌成套设备 | / | 2 | 套 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输 | 6000 | Kw.h/天 m³/天 | 吴会艺 19863456716 |

2、橙色预警期间，落实级Ⅱ应急响应措施，具体措施如下表。

表7.2重点时段应急响应措施

| 重污染天气Ⅲ级应急相应措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  | 金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |  |
| 燃料类型： |  |  |  |  | 电力、天然气 |  |  |  |  |
| 工序 |  | 设备 | 型号 | 数量 | 单位 | 减排措施 | 应急响应期间能源消费量 |  | 联系人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电力 | 单位 |  |
| 2条高速公路材料生产线助镀 | 酸洗、水洗、助镀、热浸锌、人工修整 | 酸洗房、镀锌成套设备 | / | 2 | 套 | 停1条高速公路材料生产线、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 6000 | Kw.h/天 m³/天 | 吴会艺 19863456716 |

3、红色预警期间，落实级Ⅰ应急响应措施，具体措施如下表。

表7.3重点时段应急响应措施

| 重污染天气Ⅲ级应急相应措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  | 金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |  |
| 燃料类型： |  |  |  |  | 电力、天然气 |  |  |  |  |
| 工序 |  | 设备 | 型号 | 数量 | 单位 | 减排措施 | 应急响应期间能源消费量 |  | 联系人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电力 | 单位 |  |
| 2条高速公路材料生产线助镀 | 酸洗、水洗、助镀、热浸锌、人工修整 | 酸洗房、镀锌成套设备 | / | 2 | 套 | 停2条高速公路材料生产线、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 6000 | Kw.h/天 m³/天 | 吴会艺 19863456716 |

## （三）重点时段减车辆运输限行方案

企业按照重污染应急减排要求，落实运输实施方案，具体如下。

表10.重污染天气车辆运输限行方案（自有车队）

| 重污染天气运输方案（非自有车队） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型 | 金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |
| 车型 | 不同预警等级管控措施 |  |  |  |
|  | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 |  |
| 国0 | 不得使用 | 不得使用 |  | 不得使用 |
| 国1 | 不得使用 | 不得使用 |  | 不得使用 |
| 国2 | 不得使用 | 不得使用 |  | 不得使用 |
| 国3 | 不得使用 | 不得使用 |  | 不得使用 |
| 国4 | 不得使用 | 不得使用 |  | 不得使用 |
| 国5 | 正常使用 | 正常使用 |  | 正常使用 |
| 国6 | 正常使用 | 正常使用 |  | 正常使用 |
| 电动车 | 正常使用 | 正常使用 |  | 正常使用 |

管控措施填写“不得使用”或“正常使用”

表11.重点时段车辆运输限行方案（非自有车队）

| 重污染天气运输方案（非自有车队） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业类型 | 金属表面处理及热处理加工 |  |  |
| 车型 | 不同预警等级响应措施 |  |  |
|  | 黄色预警 | 橙色预警 | 红色预警 |
| 国0 | 不得使用 | 不得使用 | 不得使用 |
| 国1 | 不得使用 | 不得使用 | 不得使用 |
| 国2 | 不得使用 | 不得使用 | 不得使用 |
| 国3 | 不得使用 | 不得使用 | 不得使用 |
| 国4 | 不得使用 | 不得使用 | 不得使用 |
| 国5 | 正常使用 | 正常使用 | 正常使用 |
| 国6 | 正常使用 | 正常使用 | 正常使用 |
| 电动车 | 正常使用 | 正常使用 | 正常使用 |

管控措施填写“不得使用”或“正常使用”

# 五、制度保障

1.人力保障

重点时段应对工作组成员均在职在岗，做好重污染应对工作；若人员发生变更，及时在企业和政府管理部门进行更改并备案。

2.通信保障

各企业重污染应对工作组成员保证通信畅通，能及时接收政府部门发布的 重污染预警信息并积极安排企业落实该预警级别的响应工作。

3.监督机制

企业成立重点时段应对监督落实小组，负责监督落实重污染期间企业各项应 急减排措施的严格落地。 企业重污染天气应急响应工作接受环保部门和全社会监督。